# Příklady z mechaniky tekutin

1. Voda proudí vodorovným potrubím, které má postupně tři různá zúžení: v místě 1 je průměr potrubí 12 cm, v místě 2 je průměr 8 cm a v místě 3 je průměr 4 cm. Pokud je rychlost vody v místě 1 rovna 1,5 m/s, určete rychlosti v místech 2 a 3.

2. Kovový blok o hmotnosti 10 kg a hustotě 5000 kg/m³ je ponořen do vody. Určete vztlakovou sílu působící na blok a také výslednou sílu, kterou musíme vynaložit, aby blok zůstal ponořený. (Hustota vody je 1000 kg/m³, gravitace 9,81 m/s².)

3. Nádrž s vodou je umístěna ve výšce 10 metrů nad zemí. Na dně nádrže je otvor o průměru 2 cm. Určete, jakou rychlostí voda vytéká z otvoru a jaký bude objemový průtok. (Hustota vody je 1000 kg/m³.)

4. Vzduch protéká trubicí s proměnlivým průřezem. Na vstupu trubice (šířka 10 cm, výška 10 cm) má rychlost 2 m/s a tlak 100 kPa. Určete tlak ve zúženém místě, kde jsou rozměry trubice 5 cm x 5 cm, za předpokladu, že proudění je adiabatické a nemění hustotu.

5. Potápěč se ponořil do moře do hloubky 30 m. Pokud atmosférický tlak na hladině je 101 325 Pa a hustota mořské vody je 1025 kg/m³, určete celkový tlak působící na potápěče v této hloubce.

6. Voda proudí otevřeným kanálem šířky 3 m s hloubkou 2 m a rychlostí 1,5 m/s. Určete objemový průtok vody kanálem a určete také, zda proudění zůstává laminární, pokud je kinematická viskozita vody 1 x 10⁻⁶ m²/s.

7. Kulový předmět o průměru 0,2 m je ponořený do oleje s hustotou 850 kg/m³. Vypočítejte vztlakovou sílu působící na tento předmět a určete, zda předmět bude plavat, pokud jeho hustota je 900 kg/m³.

8. Benzín o hustotě 750 kg/m³ proudí trubicí s průměrem 8 cm. Rychlost proudění je 3 m/s. Určete kinetickou energii na jednotku objemu benzínu v trubici a také dynamický tlak proudění.

9. Potrubí dopravující vodu stoupá ze 40 m nadmořské výšky do 80 m nadmořské výšky. Voda vstupuje do potrubí rychlostí 2 m/s a tlakem 300 kPa. Jaký bude tlak vody na výstupu potrubí za předpokladu, že se rychlost nemění? (Hustota vody je 1000 kg/m³, gravitační zrychlení je 9,81 m/s².)

10. Vzduch (hustota 1,2 kg/m³) proudí potrubím o průměru 15 cm rychlostí 5 m/s. V potrubí se nachází ventil, který redukuje rychlost proudění na 3 m/s. Určete rozdíl v tlaku před a za ventilem.